P&P Link 通讯协议全自研

Plug & Play Link —— 即插即用串行链路协议

P&P Link 是一套轻量级、高可靠的串行通讯协议，通过帧头帧尾校验 + 主从ID寻址 + DMA高效收发 + 心跳保活机制，实现了无人机挂载系统的“插上即识别、在线即感知、指令即执行”的智能热插拔通讯能力。

协议帧结构（底层格式）

| 字段 | 长度 | 值/说明 |
| --- | --- | --- |
| 帧头 | 1字节 | 固定0XAA |
| 主ID | 1字节 | 设备大类（如 0x01=空投器类） |
| 子ID | 1字节 | 设备小类（同一大类下的不同型号） |
| 类型码 | 1字节 | 帧类型（0x01=心跳，0x02=控制数据等） |
| 数据长度 | 1字节 | 后续数据字节数（0~255） |
| 数据 | N字节 | 具体载荷 |
| 帧尾 | 1字节 | 固定0x55 |

最大帧长度：255 + 7 = 262 字节

接入逻辑：

1.握手识别

硬件触发：微动开关 A 检测到上升沿（子挂载插入），触发 CheckKeys() 中的插入检测逻辑：

// 上升沿检测（插入）

if (micro_state == GPIO_PIN_SET && last_micro_state == GPIO_PIN_RESET) {

// 彻底重置串口3

HAL_UART_DMAStop(&huart3);

__HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&huart3);

memset(protocol_rx_buf, 0, RX_BUF_SIZE);

// 重新初始化协议库

PROTOCOL_Init(&huart3, protocol_rx_buf, RX_BUF_SIZE);

PROTOCOL_RegisterCallback(MAIN_ID_ANY, SUB_ID_ANY, on_frame_received);

Debug_Print("Mount inserted, UART3 reset\r\n");

last_micro_state = GPIO_PIN_SET;

}

2.载上电发送类型码：

子挂载插入后获得供电（5V/12V），其 MCU 启动后自动通过串口发送包含设备类型码的握手帧。

3.臂接收并识别：

on_frame_received() 回调函数接收到帧后，解析 main_id（主ID）并更新 OSD 显示：

// 挂载类型显示（仅在类型变化时更新 OSD）

if (main_id != last_main_id) {

last_main_id = main_id;

switch (main_id) {

case 0x01:

OSD_Disply_String(4, 7, "UAV-APT");  // 空投器

OSD_Disply_String(5, 7, "ON ");

break;

case 0x02:

OSD_Disply_String(4, 7, "UAV-AB-PL"); // 其他挂载

OSD_Disply_String(5, 7, "ON ");

break;

default:

OSD_Disply_String(4, 7, "UPT");       // 未知类型

OSD_Disply_String(5, 7, "ERR");

break;

}

}

使用MAIN_ID_ANY（0xFF）注册回调，意味着任何主ID的子挂载都能被识别，无需预先知道具体类型——真正实现了“即插即用”。

心跳保持：

1.载定期发送心跳帧：子挂载每 200ms（5Hz）发送一个 type=0x01 的心跳帧。

2.臂接收并更新时间戳：

if (type == 0x01) {

// 心跳包：通知挂载监控

MM_OnHeartbeatReceived();

last_heartbeat_tick = HAL_GetTick(); // 记录心跳时间

// ... 显示设备类型等

}

3.超时检测：主循环中判断心跳是否超时：

uint8_t heartbeat_ok = (HAL_GetTick() - last_heartbeat_tick) < HEARTBEAT_TIMEOUT_MS;

if (!heartbeat_ok) {

// 已接入但心跳丢失 -> 红灯（故障）

HAL_GPIO_WritePin(R_GPIO_Port, R_Pin, GPIO_PIN_SET);

HAL_GPIO_WritePin(G_GPIO_Port, G_Pin, GPIO_PIN_RESET);

HAL_GPIO_WritePin(B_GPIO_Port, B_Pin, GPIO_PIN_RESET);

}

超时时间：3000ms（代码中 #define HEARTBEAT_TIMEOUT_MS 3000），允许一定的网络延迟和抖动。

指令下发：

1.飞手拨动摇杆：遥控器通道信号通过 PWM 输入捕获读取。

2.挂载臂封装指令：将 PWM 脉宽值（1000~2000μs）编码为 2 字节数据：

for (int i = 0; i < 4; i++) {

uint16_t pulse = PWM_Input_GetPulse(&rc_ch3[i]);

// 信号有效性判断...

if (pulse != last_pulse[i]) {

last_pulse[i] = pulse;

uint8_t data[2] = {

(uint8_t)(pulse & 0xFF),

(uint8_t)((pulse >> 8) & 0xFF)

};

PROTOCOL_SendFrame(0x01, sub_ids[i], 0x02, data, 2);

}

}

3.指令帧格式：

主ID = 0x01（通用挂载类）

子ID = 0x01~0x04（对应 4 个通道）

类型码 = 0x02（控制数据）

数据 = PWM 脉宽值（小端序 2 字节）

4.子挂载响应：子挂载收到指令后执行对应动作（如开启喷洒、释放脱钩等）。

脱钩感知：

1.硬件触发：微动开关 A 检测到下降沿（子挂载拔出）。

2.软件响应：

// 下降沿检测（拔出）

else if (micro_state == GPIO_PIN_RESET && last_micro_state == GPIO_PIN_SET) {

// 拔出时也重置串口，以便下次插入正常工作

HAL_UART_DMAStop(&huart3);

__HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&huart3);

PROTOCOL_Init(&huart3, protocol_rx_buf, RX_BUF_SIZE);

PROTOCOL_RegisterCallback(MAIN_ID_ANY, SUB_ID_ANY, on_frame_received);

Debug_Print("Mount removed, UART3 reset\r\n");

last_micro_state = GPIO_PIN_RESET;

}

3.OSD 更新：拔出后，OSD 显示“SDC”（Serial Data Disconnection，串行数据未连接）：

OSD_Disply_String(4, 7, "SDC                   ");

OSD_Disply_String(5, 7, "OFF");

“三重故障检测”的协同工作

P&P Link 协议与三重故障检测（EN脚、微动开关、心跳包）形成闭环：

| 检测项 | 代码中实现 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| EN脚 | HAL_GPIO_ReadPin(EN_GPIO_Port, EN_Pin) | 检测电气连接是否在位 |
| 微动开关 | HAL_GPIO_ReadPin(MICROSWITCH_A_GPIO_Port, MICROSWITCH_A_Pin) | 检测子挂载是否完全插入/拔出 |
| 心跳包 | last_heartbeat_tick + 超时判断 | 检测子挂载程序是否存活 |

DMA 接收关键代码：

void HAL_UARTEx_RxEventCallback(UART_HandleTypeDef *huart, uint16_t Size)

{

if (huart == &huart3) {

PROTOCOL_ProcessRxData(protocol_rx_buf, Size);

HAL_UART_DMAStop(huart);

HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA(huart, protocol_rx_buf, RX_BUF_SIZE);

}

}

采用 DMA + 空闲中断 方式，CPU 不参与每个字节的接收，只有在收到完整一帧（或超时）时才触发中断处理，效率极高。

协议的扩展性设计

1.主ID/子ID二级寻址：支持最多 255×255 种设备类型组合

2.回调函数注册机制：PROTOCOL_RegisterCallback(MAIN_ID_ANY, SUB_ID_ANY, on_frame_received) 支持不同设备注册不同处理函数

3.类型码扩展：已有 0x01（心跳）和 0x02（控制数据），可继续扩展 0x03~0xFF

P&P Link 协议通过以下设计实现了“即插即用、实时通讯”：

| 设计目标 | 实现方式 | 代码体现 |
| --- | --- | --- |
| 即插即用 | 上电自动发送类型码，挂载臂自动识别 | on_frame_received解析main_id，无需预设 |
| 实时感知 | 5Hz 心跳包 + 3秒超时检测 | last_heartbeat_tick+ HEARTBEAT_TIMEOUT_MS |
| 双向控制 | 下行指令帧 + 上行状态反馈 | PROTOCOL_SendFrame+ on_frame_received |
| 热插拔支持 | 微动开关检测插入/拔出，自动重置串口 | CheckKeys()中的上升沿/下降沿检测 |
| 硬软协同 | EN脚 + 微动开关 + 心跳包三重检测 | RGB指示灯逻辑 |
| 系统解耦 | 协议库独立，通过回调函数与业务逻辑分离 | PROTOCOL_RegisterCallback+ 回调函数 |